Verschiedenen WORD-Dateien entnommen

Deshalb sind Schrift und Layout nicht einheitlich

C.Schmitt

1) Ein getaktetes Flip-Flop ("Auffang-Flipflop")

a) Entwerfe bitte das Schaltbild aus NAND-Gattern.

b) Beschreibe mit einer Tabelle das Verhalten des FF’s mög- 
      lichst pragmatisch und erläutere kurz.

_______________________________________________________________

2) Zähler mit JK-MA-FF’s

a) Soll nach dem 12.Takt anhalten.

b) Soll immer nach dem zwölften Takt auf Null zurücksetzen.

c) Zeichne das entsprechende Impulsdiagamm

___________________________________________________________

3)	Dezimalzähler

Für einen 32-Bit-Rechner werden benötigt:

a) Ein Zähler, der beim 32.Takt anhält

b) Ein Zähler mod 32

Entwerfe bitte jeweils das Schaltbild.

Verwende (u.a.) Zähldekaden

_______________________________________________________________

4) Ein "närrischer Elferzähler"

Rechtzeitig zum Beginn der neuen "Kampagne" soll eine Zählvorrichtung zur Verfügung stehen, welche jeweils beim 11.Besucher einer Sitzung das Lied "Heile, heile Gänsje" ertönen läßt!

Falls Dir dies zu kompliziert erscheint, genügt auch ein einfaches "Helau" oder das Signal einer Leuchtdiode.

Falls Du das Problem - wider Erwarten - trotzdem nicht lösen kannst, biete ich Dir - für eine geringere Punktzahl! - die Möglichkeit an, den Zähler nach dem 11 Takt einfach nur anhalten zu lassen.

Bitte vermerke dann an der Schaltung:“Anhaltender Zähler“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)	Serieller Addierer

Zwei Dualzahlen (jeweils 1 Byte) sollen mit Hilfe nur eines Volladdie-	rers addiert werden.

a) Außerdem stehen (u.a.!) noch drei 8-Bit-Schieberegister zur Verfü-	   	gung.
		Entwerfe bitte eine geeignete Schaltung.

b) Würden Dir auch zwei Schieberegister genügen?

Ohne Schaltung; nur in Worten!

c) Sinnvoll wäre natürlich, wenn der o.g. Addierer nach dem 8.Takt 		innehielte!

Entwerfe bitte - in einem eigenen Schaltbild - einen geeigneten

4-Bit-Rückwärts-Zähler, welcher mit 1111 initialisiert ist und nach 		dem 8.Takt das Signal 0 auf den Steuerbus gibt.

Verwende (u.a.) JK-MS-FF’s.

d) Zeichne zu Aufg.2c) eine Wertetafel und ein ordentliches Impuls-		diagramm (wenigstens für die ersten 4 Takte).

____________________________________________