Verschiedenen WORD-Dateien entnommen

Deshalb sind Schrift und Layout nicht einheitlich

C.Schmitt

1) Ein einfacher Multiplexer

Die Schaltung soll dafür sorgen, daß - je nach Zustand der

Steuerleitung s - am Ausgang a entweder das Signal der Lei-

tung x oder das Signal der Leitung y liegt. Wir vereinbaren:

s = 0  :=    Leitung x 'durchgeschaltet'

s = 1  :=    Leitung y 'durchgeschaltet'

a)Entwickle das Schaltbild.

b)übertrage die Schaltung in folgende Wertetabelle:

| s | x | y | a |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |

(achte auf Vollständigkeit).

-----------------------------

c) Übertrage die Schaltfunk-

tion in die disjunktive
   Normalform.

-----------------------------

d) Vereinfache die Funktions-
   gleichung aus c) mit den
   Gesetzen der Booleschen 
   Algebra.

Falls c)ungelöst, verwende bitte folgende Funktionsgleichung:

_      _    _ _

a = bcd + bcd + bcd + bcd

---------------------------------------------------------------

e)Übertrage die vereinfachte Funktionsgleichung aus d)in ein

Schaltbild; erläutere kurz und vergleiche das Ergebnis mit a) !

Falls d) ungelöst, übertrage die ursprüngliche Funktions-

gleichung. _______________________________________________________________

2) Realisiere bitte mit 2 NAND’s ein AND .

_______________________________________________________________

3) NAND-Baustein

a) Realisiere nur mit NAND’s  ein OR .

b) Von den zwei Eingängen eines NAND’s  sei der eine "a" und der andere sei 		mit dem 
		Ausgang verbunden.

Zeichne bitte.

Verdeutliche bitte das logische Verhalten der Schaltung mit einer geeigneten 		Wertetafel 
		und erläutere auch in Worten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------