# Leicht wie ein Vogel

oder:	Fliegen eine Kunst?

Drei physikalische Aspekte sind für das Verständnis des Fliegens entscheidend:

- Auftrieb

- Luftströmungen

- Luftwiderstand

Diesen Bereichen sind auch die Stationen zugeordnet:

Auftrieb: 		Station 1		Raum 222

Luftströmung: 	Station 2 und 3	Raum 222

Luftwiderstand: 	Station 4 		Atrium

Bearbeitet die Stationen zu einem Themenbereich nacheinander.
Jede Gruppe wählt sich zunächst einen der drei Themenbereiche aus; alle Stationen müssen besetzt sein. Für jede Station habt ihr ca. 20 Minuten Zeit.

Um erfolgreich arbeiten zu können, erinnern wir uns noch einmal an wesentliche Voraussetzungen:

- Arbeitsblätter sorgfältig lesen

- konzentriert beobachten

- Versuchsaufbau und Beobachtungen für das Protokoll festhalten

Wenn ihr euch bei den Beobachtungen nicht einig seid, solltet ihr den Versuch noch einmal wiederholen.

Auftrieb

Die beiden Stationen sollen euch zeigen, dass allein durch die horizontale Bewegung eines Körpers in der Luft Kräfte entstehen, die sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtet sein können.
Um besser messen zu können, bewegen wir bei den Versuchen nicht die Probekörper, sondern lassen die Luft an dem Körper vorbeiströmen.

Station 1

Versuchsgeräte: 1 Gebläse, 1 Tafelwaage mit Gewichten, Flügelprofil

Versuchsdurchführung:

- Legt Gewichte so auf die Tafelwaage, dass sie im Gleichgewicht ist, wenn auf der Wägeplatte das Stativ mit Flügelprofil steht.

- Was geschieht, wenn das Flügelprofil mit dem Fön angeblasen wird?
Notiert eure Beobachtungen.

Experimentiert auch mit mindestens 6 verschiedenen Winkeln unter denen der Flügel zur Horizontalen steht (Anstellwinkel).

Bringt die Waage wieder ins Gleichgewicht. Leitet daraus ab, wie groß die wirkende Kraft ist und welche Richtung sie hat.

Notiert euch die Form des Profils, die Stellung des Profils (Abschätzen des Anstellwinkels) und Richtung und Größe der wirkenden Kraft.

Zieht aus den Beobachtungen Schlüsse, welche Flügelformen besonders günstig für den Auftrieb eines Flugkörpers sind und welche Rolle der Anstellwinkel beim Starten, Landen und beim Flug spielt.

Luftströmung

Die Geschwindigkeitsverluste (Energieverluste) sind bei einem sich bewegenden Körper dann besonders gering, wenn die Luft ihn ungestört umströmt. Störungen kann man an einer unruhigen Luftbewegung bzw. Luftwirbeln erkennen.

Station 2

Versuchsgeräte: 1 Gebläse, verschiedene Säulenformen, 1 Stativ, 1 Fadensonde

Versuchsdurchführung:

- Halte die Fadensonde jeweils zwischen Gebläse und Säule. Notiere das unterschiedliche Verhalten der Fäden.

- Halte die Fadensonde hinter die Säulen. Notiere das unterschiedliche Verhalten der Fäden.

- Untersuche die Luftströmungen an beiden Seiten der Säulenprofile.

Ziehe aus dem Verhalten der Fäden jeweils Schlüsse, wie die Säulen von der Luft umströmt werden und welche Körperformen für die Bewegung in der Luft besonders günstig sind.

Station 3

Luftströme verhalten sich ganz ähnlich wie Wasserströme. Deshalb wird in der folgenden Versuchsreihe einer Wasserwanne benutzt, um das Strömungsverhalten bei unterschiedlichen Körperformen sichtbar zu machen.

Versuchsgeräte: Wasserwanne, Plastilin

Versuchsdurchführung:

Baut aus dem Plastilin unterschiedlich geformte „Schiffe“ (s. Modell) an denen ihr einen Faden befestigt.

Zieht die „Schiffe“ mit möglichst gleichförmiger Geschwindigkeit durch das Wasser und beobachtet die Wasserbewegung vor und hinter den „Schiffen“.

Zieht aus den  Beobachtungen Schlüsse, welche Körper besonders „stromlinienförmig“

sind.

Luftwiderstand

Vom Radfahren wisst ihr, dass selbst die „dünne“ Luft jeder Bewegung einen Widerstand entgegensetzt und sie damit verlangsamt. In der folgenden Versuchsreihe werdet ihr für verschiedene Körper diesen Luftwiderstand untersuchen.

Station 4

Versuchsgeräte: Unterschiedliche „Flugobjekte“ (Pappkegel), Stoppuhr

Versuchsdurchführung:

Lasst die „Flugobjekte“ jeweils vom 1. Stock herunterfallen, beobachtet die Flugstrecke und stoppt die Flugzeit.

Die Kegel sollen einmal mit der offenen Seite nach unten fallen und dann mit der spitzen Seite. Dabei werden die Gewichtsstücken in den Kegel hineingelegt.

Stellt eine Reihenfolge der Körper nach dem Luftwiderstand auf und gebt an welche Eigenschaften eines Körpers den Luftwiderstand beeinflussen.