Minipräparation von Plasmid DNA

Versuchsdurchführung: Stellen Sie Lösungen I, II und III bereit. Lösung III gehört ins Eis. Beschriften Sie Ihre Reaktionsgefäße sorgfältig.

Ernten:

- transferieren von je 1,5 ml der ÜN-Kultur in je 1,5 ml Eppendorfgefäße

- zentrifugieren bei voller Geschwindigkeit für 1 min

- abschütten des Überstands, nochmals 10 s zentrifugieren

- den Überstand sorgfältig und vollständig mit der Pipette abnehmen

Extraktion:

- 100 µl von Lösung I zu den Pellets pipettieren und gründlich vortexen oder mit der Pipette auf und abziehen (Suspension der Zellen)

- 200 µl frisch bereitete Lösung II zugeben und das Gefäß invertieren (maximal 5 min)

(China-Dreh, in keinem Fall stark schütteln oder vortexen)

- 150 µl eiskalter Lösung III zugeben und vortexen bzw. mit der Pipette auf und ab ziehen

- 5 min bei RT

- 10 min bei 12000 rpm zentrifugieren

- Überstand in neue Gefäße überführen

- jeweils 1 ml Ethanol zugeben und gut vermischen

- 10 min bei RT

- 15 min bei 12000 rpm zentrifugieren

- Überstand verwerfen

- 0,5 ml 70 % Ethanol zugeben und vortexen oder auf und abziehen

- 5 min zentrifugieren

- aller Überstand mit der Pipette entfernen und das Pellet trocknen

- in 30 µl A.dem. lösen (Ausbeute ca. 15 µg bei High Copy Plasmiden wie pUC 19, bei pBR322 erhält man weniger)

Geräte:

Zentrifuge, Variopipette 1000µl bzw. 100 µl, Eppendorfgefäße, Ethanol 96% und 70%,

Lösung I:  		50 mM Glucose, 25 mM Tris-HCl pH 8, 10 mM EDTA, RNase A (pro ml Lösung Zugabe von 100 µg)

Lösung II:  		0,2 M NaOH, 1 % SDS, vor dem Experiment frisch ansetzen!

Lösung III:  	entweder	60 ml 5 M KOAc, 11,5 ml Eisessig, 28,5 ml A.demineralisata

oder 		3 M NaOAc pH 4,8