## Hinweise zum Mikroskopieren:

- Mikroskop sicher und gerade aufstellen.

- Anschluss des Mikroskops an Steckdose

- Objekttisch ganz runter drehen.

- Kleines Objektiv am Revolver eindrehen.

- Objektträger so auflegen, dass das Objekt in der Mitte des Objekttischloches liegt.

- Tubus mit Grobtrieb an den Objektträger heranführen. Von der Seite beobachten, damit das Deckgläschen nicht zerdrückt wird.

- Mit der Blende die Ausleuchtung korrigieren. Je mehr die Blende geschlossen ist, desto schärfer ist das Bild.

- Das nächst größere Objektiv am Revolver einschwenken. Das Objekt muss deutlich zu sehen sein; wenn nicht, dann mit kleinerem Objektiv neu zentrieren.

- Vorsichtiges Scharfeinstellen - geringerer Objektabstand! Mit der Blende etwas aufhellen!

- Optisches Abtasten (Fokussierung) des Bildes durch minimales Drehen am Grobtrieb / Feintrieb!

- Eventuell Objektträger etwas verschieben, um die typische Struktur in die Mitte des Sehfeldes zu bringen.

## Hinweise zum mikroskopischen Zeichnen:

- Benutze für jede Zeichnung ein neues unliniertes Blatt.

- Zeichne eine typische Zellform bzw. einen sinnvollen Ausschnitt. Zufälligkeiten (Schmutzpartikel, Luftblasen o.ä.) nicht.

- Beachte die Größen- und Lageverhältnisse! Sie müssen mit dem Original übereinstimmen.

- Wenn eine Zelle gezeichnet werden soll, dann müssen die Zellanschlüsse zu den Nachbarzellen mitgezeichnet werden.

- Die Linienführung muss durchgehend und gleichmäßig sein, die Strichdicke entspricht den Größenverhältnissen der Zelle.

- Vermeide Zeichenfehler: „offene Strukturen", das Aufeinandertreffen von vier Zellwänden, „Dachschindelzellen" ausgemalte Flächen u.a.; dunklere flächige Bereiche werden nie schraffiert, sondern durch Punktieren dargestellt.

- Beschrifte die Zeichnung nach der Vorgabe (Anlage).

- Radiergummi nur in Ausnahmefällen verwenden.

- Achte auf den Gesamteindruck: (Blatteinteilung; Größe der Zeichnung: 2/3 bis 3/4 der Fläche; nur mit Bleistift gearbeitet; Sauberkeit)