Arbeitsauftrag für die Expertengruppe Photovoltaik

1. Erarbeitung von Hintergrundinformationen / Basiswissen

Informieren Sie sich anhand der Materialien über Aufbau und Funktion einer Solarzelle!

Erstellen Sie ein Informationsblatt für ihre Stammgruppe.

2. Experiment: Kennlinien und Wirkungsgrad eines Solarmoduls

### Aufgabenstellung

Ermitteln Sie die Kennlinie eines Solarmoduls, in dem Sie Spannung und Stromstärke in Abhängigkeit von der Belastung mit einem Widerstand messen! Wiederholen Sie die Meßreihe für verschiedene Bestrahlungsstärken!

### Auswertung

Stellen Sie die Werte geeignet tabellarisch dar und zeichnen Sie zwei Diagramme, in denen Sie

-  U über I  bzw.

-  P über I auftragen.

Bestimmen Sie die maximale Leistung Pmax und den Wirkungsgrad

h=PmaxEA  mit der Einstrahlungsleistung E ( in W / m² ) und der bestrahlten Fläche A.

- Erarbeitung von Hintergrundinformationen / Neue Entwicklungen


Vergleichen Sie die Wirkungsgrade verschiedener Solarzellentypen und informieren Sie sich
über neuere technologische Entwicklungen zur Verbesserung des Wirkungsgrades